企业网项目建设实践

目录

企业网项目建设实践	1

一、 项目背景	1

二、 需求分析	2

三、 项目拓扑规划	3

四、 规划表	4

1. vlan规划	4

2. 设备管理规划	4

3. 端口互联规划	4

4. IP规划	5

5. SSH服务规划	5

五、 仿真拓扑	6

六、 项目实践（配置过程）	6

七、 项目测试	7

- 项目背景

Jan16公司新建了一栋办公大楼，为了满足日常的办公需求，公司决定为财务部、项目管理部和服务器群建立互联互通的有线网络。其中，为方便项目管理部开展业务，需要自动获取公司DNS服务器IP地址。公司已经申请了一条互联网专线并配有一个公网IP，希望所有员工都能访问internet。后期规划所有设备由网络管理员进行远程管理。

- 需求分析

服务器群交换机使用两条链路连接到核心交换机，两条链路可以配置端口聚合，防止单链路出现故障。财务部和项目管理部处于同一区域，各部门交换机使用一条链路连接到核心交换机，为防止单链路故障，可以在财务部交换机和项目管理部交换机上采用一条链路互联，当上行链路出现故障时可以通过其他部门的交换机到达核心交换机。采用这种方式连接时，三台交换机会形成环路，可以采用生成树解决该问题。

项目管理部为方便员工获取DNS服务器IP地址，可以采用DHCP方式为该局域网自动分配IP及DNS地址。核心交换机、服务器群交换机和出口路由器各均采用三层互联，可以配置动态路由协议自动学习路由实现全网互联互通。

公司有一个公网IP，各部门所有员工都有访问internet的需求，可以在出口路由器上配置网络地址转换。

为方便网络管理员对设备进行远程管理，需要启用所有设备的SSH服务。

综上，本项目实施具体有以下工作任务：

1.	根据网络拓扑机需求分析，对本项目做详细规划设计；

2.	根据规划完成设备的调试；

3.	验收测试项目是否达到预期效果。

4，外网客户端可以通过域名访问内网web服务器，dns服务器映射成公网地址

- 项目拓扑规划

（利用visio软件绘制网络规划图）

- 规划表

- vlan规划（纯属于个人规划，地址比较浪费）

| vlan-ID | vlan命名 | 网段 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| vlan10 | 财务部 | 172.22.0.x/19 | 用于财务部 |
| vlan20 | 项目管理部 | 172.22.64.x/19 | 项目管理部 |
| vlan30 | DNS服务器 | 172.22.128.x/19 | DNS服务器 |
| vlan40 | 网管计算机 | 172.22.96.x/19 | 网管计算机 |
| vlan100 | 管理vlan | 172.22.32.x/19 | S4管理vlan |
| vlan100 | 管理vlan | 172.22.32.x/19 | 用于S1的管理vlan |
| vlan100 | 管理vlan | 172.22.32.x/19 | 用于S2的管理vlan |
| vlan100 | 管理vlan | 172.22.32.x/19 | 用于S3的管理vlan |
| vlan400 | 互联vlan | 172.22.160.x/19 | 互联vlan |
| vlan50 | Web服务器 | 172.22.196.0/19 | Web服务器 |

- 设备管理规划

| 设备类型 | 型号 | 设备命名 | 登录密码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | S5735 | S1 | 123456 |
| 交换机 | S5735 | S2 | 123456 |
| 交换机 | S3700 | S3 | 123456 |
| 交换机 | S3700 | S4 | 123456 |
| 路由器 | AR8700 | R1 | 123456 |
| 路由器 | AR8700 | R2 | 123456 |

设备图形：
s5735：

Ar8700：

- 端口互联规划

| 本端设备 | 本端端口 | 端口配置 | 对端设备 | 对端端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | G/0/0/1 | trunk | Ar1 | G/0/1 |
| S1 | G/0/0/2 | Trunk(合并成链路聚合） | S2 | G0/0/1 |
| S1 | G/0/0/3 | Trunk(合并成链路聚合） | S2 | G0/0/2 |
| S1 | G/0/0/4 | trunk | S3 | E0/0/1 |
| S1 | G/0/0/5 | trunk | S4 | E0/0/2 |
| S2 | G0/0/2 | Trunk(合并成链路聚合） | S1 | G0/0/3 |
| S2 | G0/0/1 | Trunk(合并成链路聚合） | S1 | G0/0/2 |
| S2 | G0/0/3 | access | DNS服务器 | E0/0/0 |
| S2 | G0/0/4 | access | 网管计算机 | E0/0/0 |
| S2 | G0/0/5 | Access | web服务器 | E0/0/0 |
| S3 | E0/0/1 | trunk | S1 | G0/0/4 |
| S3 | E0/0/2 | trunk | S4 | E0/0/1 |
| S3 | E0/0/3 | access | 财务部 | E0/0/1 |
| S4 | E0/0/1 | trunk | S3 | E0/0/2 |
| S4 | E0/0/2 | trunk | S1 | G0/0/5 |
| S4 | E0/0/3 | access | 项目管理部 | E0/0/1 |
| R1 | G0/0/0 | IP地址（三层以及以上配置） | Ar2 | G0/0/0 |
| R1 | G0/0/1 | IP地址（三层以及以上配置） | S1 | G0/0/1 |
| R2 | G0/0/0 | IP地址（三层以及以上配置） | R1 | G0/0/0 |
| R2 | G0/0/1 | IP地址(三层以及以上配置） | Client2 | E0/0/1 |

- IP规划

| 设备命名 | 接口 | IP地址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | vlanif10 | 172.22.1.254/19 | 用于财务部的网关 |
| S1 | Vlanif20 | 172.22.65.254/19 | 用于项目部的网关 |
| S1 | Vlanif100 | 172.22.37.1/19 | 管理vlan |
| S1 | Vlanif400 | 172.22.161.254/19 | 用于与AR1互联vlan |
| S2 | Vlanif100 | 172.22.37.2/19 | 管理vlan |
| S2 | Vlanif30 | 172.22.129.254/19 | Dns网关 |
| S2 | Vlanif40 | 172.22.97.254/19 | 网管的网关 |
| S2 | Vlanif50 | 172.22.199.254/19 | web服务器的网关 |
| S3 | Vlanif100 | 172.22.37.3/19 | 管理vlan |
| S4 | Vlanif100 | 172.22.37.4/19 | 管理vlan |
| r1 | G0/0/1 | 172.22.97.253/19 | 公网地址与internet通信 |
| R1 | G0/0/2 | 172.22.37.6/19 | R1管理地址 |
| R1 | Diarl | 200.1.1.253/19 | 与S1互联 |
| R2 | G0/0/0 | 200.1.1.254/19 | 与内网互联 |
| R2 | G0/0/1 | 200.2.2.2/24 | Client2网关 |
| R1 | Loopback0 | 2.2.2.2/32 | 环回口用来测试 |
| S2 | Vlanifif50 | 172.22.199.254/19 | Web服务器 |
| 云 | E0/0/1 | 172.22.37.5/19 | 终端设备远程登录 |

- SSH服务规划

| 型号 | 设备命名 | SSH用户名 | 密码 | 用户等级 | VTY认证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar2220 | Ar1 | Lwh | 123456 | 3 | Aaa |
| S5700 | S1 | Lsl | 123456 | 3 | Aaa |
| S5700 | S2 | Cx | 123456 | 3 | Aaa |
| S3700 | S3 | Lxy | 123456 | 3 | Aaa |
| S3700 | S4 | Zy | 123456 | 3 | Aaa |

- 仿真拓扑

（ensp仿真拓扑图）

- 项目实践（配置过程）

交换机配置

S3

<S3>sy									//进入系统视图

[s3]sys

[s3]sysname S3                         //更改设备的名称命名为S3

[S3]vlan batch  10 20

[S3]int vlanif 100                   //打开vlanif100的虚拟接口

[S3-vlanif100]ip add

[S3-vlanif100]ip address 172.22.37.3 19		//配置ip地址

[S3-vlanif100]int e0/0/1							//打开e0/0/1接口

[S3-Ethernet0/0/1]p l t						//配置该接口的端口类型为trunk

[S3-Ethernet0/0/1]p t a v 10 20 100	//配置放行vlan为10 20 100

[S3-Ethernet0/0/1]int e0/0/2			//打开e0/0/2接口

[S3-Ethernet0/0/2]p l t					//配置该接口的端口类型为trunk

[S3-Ethernet0/0/2]p t a v 10 20 100	//配置放行vlan为10 20 100

[S3-Ethernet0/0/2]int e0/0/3			//打开e0/0/3接口

[S3-Ethernet0/0/3]p l a  				//配置端口类型为access

[S3-Ethernet0/0/3]p d v 10			//配置入接口打上标签出接口摘掉标签10

Ctrl+z									//返回用户视图

查看端口vlan规划

S4

<S3>sy								//进入系统视图

[s4]sys

[s4]sysname S3 					//更改设备的名称命名为S3

[S4]vlan batch  10 20

[S4]int vlanif 100                   //打开vlanif100的虚拟接口

[S4-vlanif100]ip add

[S4-vlanif100]ip address 172.22.37.4 19		//配置ip地址

[S4-vlanif100]int e0/0/1							//打开e0/0/1接口

[S4-Ethernet0/0/1]p l t						//配置该接口的端口类型为trunk

[S4-Ethernet0/0/1]p t a v 10 20 100	//配置放行vlan为10 20 100

[S4-Ethernet0/0/1]int e0/0/2			//打开e0/0/2接口

[S4-Ethernet0/0/2]p l t					//配置该接口的端口类型为trunk

[S4-Ethernet0/0/2]p t a v 10 20 100	//配置放行vlan为10 20 100

[S4-Ethernet0/0/2]int e0/0/3			//打开e0/0/3接口

[S4-Ethernet0/0/3]p l a  				//配置端口类型为access

[S4-Ethernet0/0/3]p d v 20			//配置入接口打上标签出接口摘掉标签20

Ctrl+z									//返回用户视图

查看端口vlan规划

S1

<Huawei>sy							//进入系统视图

[Huawei]sys S1					//更改设备的名称命名为S1

[S1]un in en						//关闭消息通知

[S1]vlan batch  10 20 30 40 100 400 // 创建vlan 10 20 30 40 100 400

[S1]int g0/0/4					//打开g0/0/4接口

[S1-GigabitEthernet0/0/4]p l t  //配置该接口的端口类型为trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/4]p t a v 10 20 100 //配置放行vlan为10 20 100

[S1-GigabitEthernet0/0/4]int g0/0/5	//打开g0/0/5接口

[S1-GigabitEthernet0/0/5]p l t			//配置该接口的端口类型为trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/5]p t a v 10 20 100 //配置放行vlan为10 20 100

[S1-GigabitEthernet0/0/5]q

[S1]int e

[S1]int Eth-Trunk 1						//打开Eth-Trunk 1接口

[S1-Eth-Trunk1]mode lacp-static			//配置模式为自动负载分担，思科这个是手工负载分担

[S1-Eth-Trunk1]int g0/0/2				//打开g0/0/2接口

[S1-GigabitEthernet0/0/2]e 1			//把该接口加入进Eth-Trunk 1接口

[S1-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3	//打开g0/0/3接口

[S1-GigabitEthernet0/0/3]eth-trunk 1	//把该接口加入进Eth-Trunk 1接口

[S1-GigabitEthernet0/0/3]int  e1		//打开Eth-Trunk 1接口

[S1-Eth-Trunk1]p t a v 30 40 100		//配置放行vlan为30 40 100

[S1-Eth-Trunk1]port trunk pvid vlan 100

[S1-Eth-Trunk1]int v100					//打开vlanif100接口

[S1-vlanif100]ip add 172.22.37.1 19	//配置ip地址

[S1-vlanif100]int g0/0/1					//打开G0/0/1接口

[S1-GigabitEthernet0/0/1]p l a			//配置接口类型为access

[S1-GigabitEthernet0/0/1]p d v 400		//配置默认的vlan为400

[S1-GigabitEthernet0/0/1]q

查看端口vlan规划

S1  IP地址配置

[S1]int v 10

[S1-vlanif10]ip add 172.22.1.254 19

[S1-vlanif10]dhcp relay server-ip 172.22.161.253  //在这我直接做中继了可以参考下面的地址池子和r1，服务地址为r1的g0/0/1口的IP地址

[S1-vlanif10]int v 20

[S1-vlanif20]ip add 172.22.32.254 19

[S1-vlanif20]dhcp relay server-ip 172.22.161.253

[S1-vlanif20]int v 400

[S1-vlanif400]ip add 172.22.161.254 19

S2

<Huawei>sy									//进入系统视图

[Huawei]sys S2							//更改设备的名称命名为S2

[S2]un in en								//关闭消息通知

[S2]v b 30 40 100							// 创建vlan 30 40 100

[S2]int e 1								//打开Eth-Trunk 1接口

[S2-Eth-Trunk1]mode la					//配置模式为自动负载分担

[S2-Eth-Trunk1]q							//quit回到上一级视图

[S2]int g0/0/2							//打开g0/0/2接口

[S2-GigabitEthernet0/0/2]e 1			//把该接口加入进Eth-Trunk 1接口

[S2-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/1	//打开g0/0/1接口

[S2-GigabitEthernet0/0/1]e 1			//把该接口加入进Eth-Trunk 1接口

[S2-GigabitEthernet0/0/1]q

[S2]int g0/0/3							//打开g0/0/3接口

[S2-GigabitEthernet0/0/3]p l a   		//配置接口类型为access

[S2-GigabitEthernet0/0/3]p d v 30		//配置默认的vlan为30

[S2-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/4  	//打开g0/0/4接口

[S2-GigabitEthernet0/0/4]p l a			//配置接口类型为access

[S2-GigabitEthernet0/0/4]p d v 40		//配置默认的vlan为40

[S2-GigabitEthernet0/0/4]int e 1		//打开Eth-Trunk 1接口

[S2-Eth-Trunk1]p l t						//配置该接口的端口类型为trunk

[S2-Eth-Trunk1]p t a v 100 30 40		//配置放行vlan为30 40 100

[S2-Eth-Trunk1]port trunk pvid vlan 100

[S2-Eth-Trunk1]int v 100					//打开vlanif100接口

[S2-vlanif100]ip add 172.22.37.2 19	//配置ip地址

[S2-vlanif100]q

查看端口vlan规划

路由器

R1

<Huawei>sy

[Huawei]un in en

[Huawei]sys R1

[R1]int g0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.22.13.253 19

[R1-GigabitEthernet0/0/1]dhcp sel gl   //开启全局地址池映射 这里可以和s1的中继服务连着看

地址池配置

[R1]ip pool vlan10				//创建地址池的名称

[R1-ip-pool-vlan10]gateway-list 172.22.1.254   //创建该地址网段的网关

[R1-ip-pool-vlan10]network 172.22.0.0 mask 19  //标明该网段以及掩码

[R1-ip-pool-vlan10]dns-list  172.22.129.254	 //设置dns地址这里我写的是dns服务器的地址

[R1-ip-pool-vlan10]q

[R1]ip pool vlan20				//创建地址池的名称

[R1-ip-pool-vlan20]gateway-list 172.22.65.254 //创建该地址网段的网关

[R1-ip-pool-vlan20]network 172.22.64.0 mask 19 //标明该网段以及掩码

[R1-ip-pool-vlan20]dns

[R1-ip-pool-vlan20]dns-list  172.22.129.253 //设置dns地址这里我写的是dns服务器的地址

[R1-ip-pool-vlan20]

Ospf 配置

S2

[S2]ospf							//宣告ospf进程

[S2-ospf-1] area 0				//选择区域0

[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]net

[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]network  172.22.129.254 0.0.0.0 //精确宣告网段

[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.22.97.254 0.0.0.0	//精确宣告网段

[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]network  172.22.37.2 0.0.0.0		//精确宣告网段

[S2-ospf-1-area-0.0.0.0]q

S1

<S1>sy

[S1]ospf								//宣告ospf进程

[S1-ospf-1]area 0						//选择区域0

[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.22.37.1 0.0.0.0		//精确宣告网段

[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network  172.22.1.254 0.0.0.0	//精确宣告网段

[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.22.65.254 0.0.0.0	//精确宣告网段

[S1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.22.161.254 0.0.0.0	//精确宣告网段

Ar1

[R1]ospf								//宣告ospf进程

[R1-ospf-1]area 0						//选择区域0

[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network  172.22.161.253 0.0.0.0	//精确宣告网段

路由表查看

R1

S1

S2

拨号配置（这个主要用于运营商，用于运营商下发地址，所以这里没写的那么细致，只做一些简单的解释）

R2

第一步：创建地址池

<Huawei>sy

[Huawei]sys R2

[R2]ip pool waiwang

[R2-ip-pool-waiwang]network 200.1.1.0 mask 24

[R2-ip-pool-waiwang]gateway-list  200.1.1.254

[R2-ip-pool-waiwang]dns-list 114.114.114.114

[R2-ip-pool-waiwang]q、

创建一个waiwang地址池，用来做拨号使用发给r1的地址就是属于这个地址池内

第二步：创建用户名和密码

[R2]aaa							//进入aaa视图

[R2-aaa]local-user  lwh password  cipher  1234 	//创建用户名字为lwh密码为1234

[R2-aaa]local-user  lwh service-type  ppp		//设置用户名为lwh的服务类型是ppp

[R2-aaa]q

第三步：创建虚拟模板

[R2]interface Virtual-Template  1     //创建vt接口

[R2-Virtual-Template1]ip add 200.1.1.254 24	//将网关地址配置在vt接口

[R2-Virtual-Template1]ppp authentication-mode pap	//配置ppp的认证类型是pap

[R2-Virtual-Template1]remote  address  pool waiwang	//调用为客户端分配地址的地址池waiwang

[R2-Virtual-Template1]q

第四步：管理物理接口

[R2]int g0/0/0

[R2-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-server  bind  virtual-template  1	//	设置本设备为pppoe服务端，并且关联vt接口

[R2-GigabitEthernet0/0/0]q

第五步：配置环回口

[R2]interface LoopBack  0		//进入环回口loop back0

[R2-LoopBack0]ip add 2.2.2.2 32

[R2-LoopBack0]

客户端配置：

R1

第一步：拨号口的设置

<R1>sy

[R1]interface Dialer 0

[R1-Dialer0]dialer user lwh		//使能共享DDC功能

[R1-Dialer0]dialer bundle 1		//指定该dialer口的dialer bundle

[R1-Dialer0]ppp pap  local-user  lwh password  cipher 1234	//配置服务端分配的用户名与密码

[R1-Dialer0]ip address ppp-negotiate  		//使用ppp协商获取ip地址

[R1-Dialer0]q

第二步:绑定物理口

[R1]int g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]pppoe-client dial-bundle-number  1	//绑定dialer口的dialer bundle

[R1-GigabitEthernet0/0/0]q

第三步：查看是否拨号成功

看拨号获得的地址，获得的地址为200.1.1.253

Nat与Acl配置

R1

[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 0 //写一条默认路由出接口是dialer 0

[R1]acl 3000

[R1-acl-adv-3000]rule 5 permit ip source 172.22.64.0 0.0.31.255 destination  any	 //写一条规则为5 源地址是172.22.64.0 去往任意网段动作是允许

[R1-acl-adv-3000]rule 15 permit ip source 172.22.0.0 0.0.31.255 destination  any	//写一条规则为15 源地址是172.22.00 去往任意网段动作是允许

[R1-acl-adv-3000]rule 10 permit ip source 172.22.96.0 0.0.31.255 destination  any //写一条规则为10 源地址是172.22.96.0 去往任意网段动作是允许

//这里也可以直接写172.22.0.0 0.0.0.255 但是这样写的话不够精确不赞同这种做法

[R1-acl-adv-3000]q

[R1]int d

[R1]int Dialer  0

[R1-Dialer0]nat outbound  3000

[R1-Dialer0]q

[R1-Dialer0]na ser pr tcp gl 200.1.1.2 8888 inside 172.22.199.253 www

// 这是一条nat server的私网地址像公网的映射，这里要注重协议udp和tcp以及端口号的大小。首先基于模拟器的限制，如果你dns配置的端口号是8889 他无法映射，因为我最终是要去web服务器所以我的web服务器的端口号得是8888，

[R1-Dialer0]na ser pr udp  gl 200.1.1.3 dns inside  172.22.128.253 dns

//// 这是一条nat server的私网地址像公网的映射，这里要注重协议udp和tcp以及端口号的大小，在模拟器上面做不了那么高的映射。

stp配置  差点忘记了

S1

<S1>sy

[S1]stp mode mstp				//设置stp的模式为mstp

[S1]stp region-configuration 		//进入stp预配置

[S1-mst-region]region-name lwh		//域名

[S1-mst-region]instance  1 vlan  10	//一个实例是vlan10

[S1-mst-region]instance  2 vlan  20//一个实例是vlan20

[S1-mst-region]active region-configuration //激活

[S1-mst-region]q

[S1]stp instance  1 root  primary //设置该桥为实例1的根桥

[S1]stp instance 2 root primary//设置该桥为实例2的根桥

下面解释同上

//这里我做解释一下，这里三个交换机比较特殊，可以直接以sw1为根，它默认会down掉下面r3和r4连接的口（这里不理解可以在研究一下stp），反而如果这里你用mstp可能回引发环路导致下面主机获取不到地址。所以可以直接把region-configuration删掉。

- 第二种用rstp，在这里也可以用rstp，在生成树上面可以采用rstp，在交换机上启用STP功能，指定核心交换机的STP的优先级，配置连接各PC的端口为生成树边缘端口：

- 配置命令：

- 配置交换机SW1。

- [SW1]stp enable //启用STP功能

- [SW1]stp mode rstp //配置STP模式为RSTP

- [SW1]stp priority 4096 //配置STP优先级为409

- ② 配置交换机SW3。

- [SW3]stp enable

- [SW3]stp mode rstp

- [SW3]interface g0/0/3

- [SW3-GigabitEthernet0/0/3]stp edged-port enable

- [SW3-GigabitEthernet0/0/3]quit

- 综上我比较喜欢直接配置根桥方便

效果

S1 s1是vlan10 和vlan20 的根桥所以所有端口都是指定端口

S3   s3的连接根桥的是根端口这里是全部

看详细的实例1：可以说明e0/0/1口是根端口连接根桥

S4 同上

详细描述，图文并茂

Ssh登录配置

做之前启动记得 ssh client first-time  enable

- [R1]rsa local-key-pair create //创建RSA密钥，在此过程中需要设置RSA密钥长度为2048

[R1]user-interface vty  0 4

[R1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[R1-ui-vty0-4]protocol inbound  ssh

[R1-ui-vty0-4]q

[R1]aaa

[R1-aaa]local-user  lwh password cipher  123456

[R1-aaa]local-user lwh service-type ssh

[R1-aaa]local-user  lwh privilege level  3

[R1-aaa]q

[R1]ssh user  lwh authentication-type password

[R1]stelnet server  enable

S1

[S1]rsa  local-key-pair  create

[S1]user-interface  v

[S1]user-interface  vty 0 4

[S1-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[S1-ui-vty0-4]protocol inbound ssh

[S1-ui-vty0-4]q

[S1]aaa

[S1-aaa]local-user lsl password cipher  123456

[S1-aaa]local-user  lsl service-type  ssh

[S1-aaa]local-user  lsl privilege level  3

[S1-aaa]q

[S1]stelnet server  enable

S2

[S2]rsa  local-key-pair  create

[S2]user-interface  v

[S2]user-interface  vty 0 4

[S2-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[S2-ui-vty0-4]protocol inbound ssh

[S2-ui-vty0-4]q

[S2]aaa

[S2-aaa]local-user cx password cipher  123456

[S2-aaa]local-user  cx service-type  ssh

[S2-aaa]local-user  cx privilege level  3

[S2-aaa]q

[S2]stelnet server  enable

S3

[S3]rsa  local-key-pair  create

[S3]user-interface  v

[S3]user-interface  vty 0 4

[S3-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[S3-ui-vty0-4]protocol inbound ssh

[S3-ui-vty0-4]q

[S3]aaa

[S3-aaa]local-user lxy password cipher  123456

[S3-aaa]local-user  lxy service-type  ssh

[S3-aaa]local-user col inbound ssh

[S4-ui-vty0-4]q

[S4]aaa

[S4-aaa]local-user zy password cipher  123456

[S4-aaa]local-user  zy service-type  ssh

[S4-aaa]local-user  zy privilege level  3

[S4-aaa]q

[S4]stelnet server  enable

lxy privilege level  3

[S3-aaa]q

[S3]stelnet server  enable

S4

[S4]rsa  local-key-pair  create

[S4]user-interface  v

[S4]user-interface  vty 0 4

[S4-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

[S4-ui-vty0-4]proto

- 项目测试

- 财务部获取到地址

- 项目管理部门获取到地址

- 网管静态配置的IP

- 网管ping财务和项目管理部

- 和外网互通情况

- Ping r2的环回口

- 测试如下

- 抓包如下：

- 可以看见成功的做了地址转换

- 接下来是几组ping

- 外网client访问内网：

- Client2配置：

- Web服务器配置：

- Dns服务器配置：

- Ssh远程登录R1

- 其余的同上

- 详细描述，图文并茂